| HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA KĨ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ --------------------------------------- |  |
| --- | --- |
| ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC KĨ THUẬT VI XỬ LÝ 2025 |  |
| ThS. Vương Viết Thao Draf – Version 1 |  |
| HÀ NỘI - 2025 |  |

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VI XỬ LÝ 2025

(Biên soạn mang tính chất tham khảo và ôn tập học kì)

- CÁC CÂU HỎI ÔN TẬP LÝ THUYẾT (1 ĐIỂM)

- Hãy phân biệt ADC và ADDS trong chương trình Assembly?

- So sánh SBC và SUBS trong Assembly?

- Giải thích chương trình sau đây:

- MOV R0, #0x10C9 09FC

- MOV R2, #0x54CF 98DA

- SUBS R1, R0, R2

- SBC   R3, R1

Tính R1, R3 sau khi chạy chương trình xác định giá trị các cờ N, Z, C, V trong thanh ghi CPSR.

- Giải thích về tập lệnh PUSH(x) (Stack trong ngôn ngữ Assembly)?

- Sự khác biệt của LDR và MOV?

- Nêu chức năng và cấu tạo của thanh ghi trạng thái CPSR và các cờ N, Z, C, V bằng 1 khi nào?

- So sánh tập lệnh ARM và tập lệnh Thumb?

- Trong bộ vi xử lý ARM, chế độ người dùng (User mode) có bao nhiêu thanh ghi? Kể tên các thanh ghi dùng trong chế độ này?

- Thumb là tập lệnh bao nhiêu bit? Nêu 2 ưu điểm chính của tập lệnh Thumb so với tập lệnh ARM?

- Trong bộ vi xử lý ARM, chế độ người dùng (User mode) có bao nhiêu thanh ghi? Kể tên các thanh ghi dùng trong chế độ này?

- Chỉ ra sự khác nhau giữa 2 lệnh sau

MOV R5, #0

MOVS R5, #0

- Nêu các chế độ địa chỉ khi nạp và lưu dữ liệu vào ARM. Bao gồm cấu trúc lệnh và chế độ hoạt động của nó.

- Trình bày cơ bản về chế độ ngắt ngoài trong STM32F103C8T6. Khi xẩy ra ngắt vi xử lý sẽ thực thi lệnh như thế nào?

- Trình bày cơ bản về giao thức USART của STM32F103C8T6. Tại sao nói USART của STM32F103C8T6 là giao thức không đồng bộ?

- Trình bày về phương pháp quét led 7 thanh 2 digit? Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này?

- Nêu các phương pháp chống nhiễu cho button mà bạn được học? Và ưu nhược điểm của từng phương pháp?

- So sánh cơ bản về TIMER và Systick của STM32F13C8T6?

- Kể tên các chế độ địa chỉ của ARM khi truy cập bộ nhớ?

- Phân biệt LDR R0, [R4], #4 và LDR R0, [R4, #4]

- Vai trò của khối NVIC trong ngắt ngoài của STM32F103C8T6?

- Cho R0 = 0xA1201CDA Kết quả của R1 sau khi thực thi câu lệnh MOV R1, R0, ASR #3.

- Cho R0 = 0xC1201CDA Kết quả của R1 sau khi thực thi câu lệnh MOV R1, R0, LSR #2

- Cho đoạn chương trình sau. Tìm giá trị các cờ N, Z, C, V sau khi thực thi chương trình

MOV R5, #0                  ; Gan R5 = 0

MOV R6, #10                ; Gán R6 = 10

MOV R1, #0x02            ; Gán R1 = 0x02

MOVS R2, R1, LSR, #2; Dịch phải logic R1 đi 2 bit sau đó Gán R2 = R1 và tác động C, P, S, R.

CMP R1, R6                    ; So sánh R1 với R6

ADD R2, #1000               ; Cộng R2 với 1000

- a, Định nghĩa và nêu ý nghĩa các cờ CPSR. Viết sơ đồ thanh ghi CPSR.

b. Tìm gía trị các cờ sau khi thực thi chương trình sau:

MOV            R1, #0x02

MOVS          R2, R1, LSL, #2

- Cho đoạn chương trình sau và tìm giá trị của thanh ghi CPSR sau khi thực thi xong chương trình.

MOV R1, #1000;  Gán R1 = 1000

MOV R2, #-109; Gan R2 = -109

ADD R3, R1, R2; R3 = R1 + R2

MOV R4, #0x02; R4 = 0x02

MOV R5, R4, LSL, #2; R5 = R4 << 2

- CÂU HỎI DẠNG 2 ĐIỂM

- Viết chương trình lập trình C kết hợp Assembly tính toán giá trị của hàm F(i) = i=xyi(i+100). Chương trình C gọi hàm SUM(x, y) và khai báo các biến x, y cho khoảng tính tổng của F. (Với x < y) . Phần code Assembly nhận giá trị từ các đầu vào x, y để thực hiện tính tổng in ra kết quả tính tổng vào R0. Nếu kết quả có tràn thì thực hiện lưu kq tràn vào R1.

- Viết chương trình lập trình C kết hợp Assembly tính toán giá trị của hàm F(i) = i=xy(i2+i+100). Chương trình C gọi hàm SUM(x, y) và khai báo các biến x, y cho khoảng tính tổng của F. (Với x < y) . Phần code Assembly nhận giá trị từ các đầu vào x, y để thực hiện tính tổng in ra kết quả tính tổng vào R0. Nếu kết quả có tràn thì thực hiện lưu kq tràn vào R1.

- Viết chương trình lập trình C kết hợp Assembly tính toán giá trị của hàm F(i) = i=1yi(i+100). Chương trình C gọi hàm SUM(y) và khai báo biến y cho khoảng tính tổng của F. (Với y > 1) . Phần code Assembly nhận giá trị từ đầu vào y để thực hiện tính tổng in ra kết quả tính tổng vào R0. Nếu kết quả có tràn thì thực hiện lưu kq tràn vào R1.

- Viết chương trình lập trình C kết hợp Assembly tính toán giá trị của hàm F(i) = i=xy(i2-8i+100). Chương trình C gọi hàm SUM(x, y) và khai báo các biến x, y cho khoảng tính tổng của F. (Với x < y) . Phần code Assembly nhận giá trị từ các đầu vào x, y để thực hiện tính tổng in ra kết quả tính tổng vào R0. Nếu kết quả có tràn thì thực hiện lưu kq tràn vào R1.

- Viết chương trình lập trình C kết hợp Assembly tính tổng các số lẻ trong khoảng từ x đến y. Chương trình C gọi hàm SUM_ODD(x, y) và khai báo các biến x, y cho khoảng tính tổng. (Với x < y). Phần code Assembly nhận giá trị từ các đầu vào x, y để kiểm tra từng giá trị i, nếu i là số lẻ thì cộng vào tổng. Kết quả tổng được lưu vào R0. Nếu kết quả có tràn thì thực hiện lưu kết quả tràn vào R1.

- Viết chương trình lập trình C kết hợp Assembly tính lũy thừa nguyên của hai số a và n.
Chương trình C gọi hàm POWER(a, n) và khai báo biến a là cơ số, n là số mũ. (Với n ≥ 0). Phần code Assembly nhận giá trị từ các đầu vào a, n, thực hiện tính a^n bằng phép nhân lặp. Kết quả được lưu vào R0. Nếu kết quả có tràn thì thực hiện lưu kết quả tràn vào R1.

- Viết chương trình lập trình C kết hợp Assembly tìm giá trị lớn nhất trong 3 số nguyên a, b, c.Chương trình C gọi hàm MAX3(a, b, c) và khai báo các biến a, b, c. Phần code Assembly nhận giá trị từ các đầu vào a, b, c, thực hiện so sánh để tìm giá trị lớn nhất. Kết quả giá trị lớn nhất được lưu vào R0.

- Viết chương trình lập trình C kết hợp Assembly tính ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương a và b.

- Chương trình C gọi hàm GCD(a, b) và khai báo các biến a, b. (Với a > 0, b > 0). Phần code Assembly nhận giá trị từ các đầu vào a, b, thực hiện thuật toán Euclid bằng phép trừ hoặc phép chia để tìm ước chung lớn nhất. Kết quả được lưu vào R0.

- Viết chương trình lập trình C kết hợp Assembly kiểm tra một số nguyên n là số chẵn hay số lẻ.Chương trình C gọi hàm CHECK_EVEN_ODD(n) và khai báo biến n là số cần kiểm tra. Phần code Assembly nhận giá trị đầu vào n, thực hiện kiểm tra bit thấp nhất hoặc chia lấy dư cho 2. Nếu n là số chẵn thì lưu giá trị 0 vào R0, nếu n là số lẻ thì lưu giá trị 1 vào R0.

- Viết chương trình lập trình C kết hợp Assembly tìm giá trị nhỏ nhất trong 3 số nguyên a, b, c. Chương trình C gọi hàm MIN3(a, b, c) và khai báo các biến a, b, c. Phần code Assembly nhận giá trị từ các đầu vào a, b, c, thực hiện so sánh để tìm giá trị nhỏ nhất. Kết quả giá trị nhỏ nhất được lưu vào R0.

- Viết chương trình lập trình C kết hợp Assembly đếm số lượng bit 1 trong một số nguyên n. Chương trình C gọi hàm COUNT_BIT_ONE(n) và khai báo biến n là số cần kiểm tra. Phần code Assembly nhận giá trị đầu vào n, kiểm tra lần lượt từng bit bằng phép AND và dịch phải LSR. Nếu bit đang kiểm tra bằng 1 thì tăng biến đếm. Kết quả số lượng bit 1 được lưu vào R0.

- Viết chương trình lập trình C kết hợp Assembly kiểm tra bit thứ k của một số nguyên n.

- Chương trình C gọi hàm CHECK_BIT(n, k) và khai báo các biến n, k. (Với k ≥ 0). Phần code Assembly nhận giá trị đầu vào n, k, thực hiện dịch phải n đi k bit bằng lệnh LSR, sau đó dùng phép AND với 1 để kiểm tra bit thứ k. Nếu bit thứ k bằng 1 thì lưu giá trị 1 vào R0, nếu bằng 0 thì lưu giá trị 0 vào R0.

- Viết chương trình lập trình C kết hợp Assembly đếm số lượng bit 1 trong một số nguyên không dấu n. Chương trình C gọi hàm COUNT_BIT_ONE(n) và khai báo biến n là số cần kiểm tra. Phần code Assembly nhận giá trị đầu vào n, kiểm tra lần lượt từng bit bằng phép AND với 1, sau đó dịch phải n bằng lệnh LSR. Nếu bit đang kiểm tra bằng 1 thì tăng biến đếm. Kết quả số lượng bit 1 được lưu vào R0.

- Viết chương trình lập trình C kết hợp Assembly đếm số lượng bit 0 trong một số nguyên không dấu 32 bit n. Chương trình C gọi hàm COUNT_BIT_ZERO(n) và khai báo biến n là số cần kiểm tra. Phần code Assembly nhận giá trị đầu vào n, kiểm tra lần lượt 32 bit bằng phép AND với 1, sau đó dịch phải n bằng lệnh LSR. Nếu bit đang kiểm tra bằng 0 thì tăng biến đếm. Kết quả số lượng bit 0 được lưu vào R0.

- Viết chương trình lập trình C kết hợp Assembly tìm bit 1 đầu tiên tính từ phía phải của một số nguyên không dấu n. Chương trình C gọi hàm FIND_FIRST_ONE(n) và khai báo biến n là số cần kiểm tra. Phần code Assembly nhận giá trị đầu vào n, kiểm tra bit thấp nhất bằng phép AND với 1, sau đó dịch phải n bằng lệnh LSR sau mỗi vòng lặp. Khi gặp bit 1 đầu tiên thì lưu vị trí của bit đó vào R0. Nếu không có bit 1 nào thì lưu giá trị -1 vào R0.

- Viết Chương trình tìm số lớn thứ 1 trong 3 số ĐÃ ĐƯỢC LƯU ở trong R0, R1, R2

- Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 3 số đã được lưu ở trong R0, R1, R2

- a, So sánh Lệnh SUB và SUBS

Giống nhau:

+ Cả 2 lệnh đều là lệnh trừ

+ Cả hai lệnh đều tác động đến cờ thanh ghi CPSR (N, Z, C, V)

Khác nhau:

+ SUBS tốc độ truy xuất khi bỏ qua phần cập nhật cờ trên khối ALU, Sau khi tính toán nó cập nhật cờ lần cuối (bởi S)

b, Cho đoạn chương trình tìm cờ N, Z, C, V sau khi thực thi hết chương trình

MOV    R4, #0;

MOV    R5, #-4

SUBS    R4, R4, R5;

ADD     R4, #120;

- Viết chương trình coppy chuỗi kí tự “TOI YEU PTIT” từ địa chỉ 100H sang địa chỉ bắt đầu tại 200H

- Cho 1 mảng gồm 1024 byte ô nhớ mỗi ô nhớ 4 byte bắt đầu tại địa chỉ 1000H. Tính tổng các byte trong mảng đó. Lưu ở địa chỉ 2500H

- a, Nêu quá trình xẩy ra khi chương trình sử dụng lệnh B, BL trong chương trình. Khi sử dụng các lệnh đó chú ý vấn đề gì?

b, Cho chương trình

MOV R4, #0x00

MOV R5, #0x00

MOV R6, #0x02

ADDEQ R4, R5, R6, LSR, #2

Giải thích chương trình trước khi làm? (0,25)

Cho biết giá trị của các cờ trạng thái CPSR (N, Z, C, V =?)

- Giải thích hoạt động stack trong ARM khi có lệnh gọi chương trình con bằng BL và khi thực hiện PUSH/POP.

- Viết chương trình hợp ngữ assembly. Tính tổng sau

F = 010(i+50) = 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + … 60

- Viết chương trình hợp ngữ assembly. Tính tổng sau

F = 1030i*(i-5)

- Tại sao kỹ thuật đường ống (pipeline) lại được sử dụng trong các họ vi xử lý? Họ ARM7 sử dụng pipeline mấy giai đoạn (stage)? Bộ đếm chương trình (PC) trỏ tới lệnh đang được tìm kiếm hay lệnh đang được thực thi?

- Cho R1 = 0xA3CF 56A8, hãy mô tả hoạt động của các lệnh sau và xác định kết quả sau khi mỗi lệnh được thực thi: MOV R0, R1, LSL#2

- Vận dụng dịch logic trái phải tìm giá trị của thanh ghi sau khi chạy chương trình:

MOV R0, #0x15AC14DF

SUB R2, R0

ADD R3, R2

MOV R4, R3, LSL #4

MOV R5, R4, ROR, #3

Tìm giá trị của R4, R5… Cho biết giá trị của các cờ N, Z, C, V từng dòng lệnh

- Mô tả hoạt động của từng lệnh trong đoạn chương trình sau đây, nêu chức năng của chương trình?

MOV R5, #9

MOV R4, #0

LOOP      LDR   R0, [R6], #3

LDR   R1, [R7], #4

UMULL   R4, R0, R1, R4

SUBS R5, R5, #2

BNE    LOOP

- Viết chương trình hợp ngữ ARM thực hiện: Nhân hai số 32 bit cho kết quả là một số 64 bit, lưu kết quả vào hai thanh ghi R6, R7, trong đó thanh ghi R7 chứa 4 byte thấp của kết quả.

- CÂU HỎI DẠNG 3 ĐIỂM

Câu 1. a, Viết chương trình cho 16 led port A, B của sáng hình chữ U theo các yêu cầu hiệu ứng sau:

a, Sáng dần từ trên xuống (chỉ yêu cầu 4 lần) Sáng led ở vị trí chẵn 2s sau đó tắt.  sáng ở vị trí lẻ 3s. lặp lại liên tục như vậy trong 3 lần.

b, Sử dụng 2 button ở port C PC0 và PC1 điều khiển 8 led ở portA sáng cả, 8 led port B sáng cả

Câu 2: a, Viết chương trình cho 8 led được nối với port A từ A0 -> A7. Dùng 8 button ở port B từ B0, B1, B2, B7, B8, B9, B10, B11 Mỗi button điều khiển bật tắt 1 led.

b, Bây giờ chỉ dùng 1 nút điều khiển 8 led sáng theo hiệu ứng: Đếm số lần bấm : Nếu số lần bấm là chẵn thì 8 led sáng theo hiệu ứng cánh bướm. Nếu số lần bấm lẻ thì sáng dần các led từ 1 tới 8. (lưu ý delay(50ms)). Nếu tổng số lần bấm vượt quá 15 sẽ được reset biến đếm lại 0.

Câu 3: Cho 3 led màu xanh, đỏ, vàng…. Nối với A0, A1, A2, giả lập chương trình lập trình cho đèn giao thông. Biết răng đèn đỏ sáng 15s đèn xanh 12s cam 3s

Sử dụng 2 led 7thanh 2 digit.

Câu 4: Cho biết răng IC74HC595 là IC ghi dịch. Cho 8 led nối với đầu ra của con IC này. Đầu vào IC là 3 chân A0, A1, A2 được nối tương ứng với SCK, RCK, SDI (SDI chân dữ liệu, SCK chân clock, RCK: chốt DL). Lập trình 8 led dùng IC HC595. Bao gồm các hiệu ứng: Snake(),  canh_buom(),

a, Sử dụng bộ định thời TIM để tạo delay chuẩn… Dùng time và cho biết cách setup. chia tần số, bộ đếm couter của bộ TIM2

b, Lập trình 8 led nối với A0 -> A7 lập trình hiệu ứng sáng dần …. Dùng bộ TIM2 vừa code ở câu a

Câu 5: Sử dụng TIM2 Điều khiện góc quay của động cơ servo. Biết răng tần số của servo là 50Hz. Cho servo quay trái phải mỗi góc 45 độ và lặp lại 15 lần rồi reset

Câu 6: Cho 1 led 7 thanh 2 digit … 7 thanh kết nối với 7 chân port A. 2 chân điều khiển 2 led thì nối với B0, B1. Lập trình đếm các số từ 99 -> 0

b, Đếm các số chia hết cho 3 từ 0 -> 100

Câu 7: Cho 4 led được nối lần lượt vào PA0 -> PA3, 2 button nối với 2 chân PB0 PB1

Thực hiện đọc button và thực hiện yêu cầu sau …

a, Xét Button PB0. Button PB0 nhấn 1 lần thì 1 led sáng, nhấn 2 lần thì 2 led sáng, nhấn 3 lần 3 led sáng, nhấn 4 lần 4 led sáng… Sau đó nếu số lần nhấn > 4 reset về 0

b, Sử dụng 2 button PB0 PB1. PBO nhấn 4 led sáng dần từ led A0 -> A3. PB1 nhấn led sáng dần ngược lại từ A3 -> A0. Lưu ý khi sáng dần chưa chạy hết trên cả 4 led mà button khác xem vào thì phải ưu tiên chạy yêu cầu vừa xem vào đó trước

Câu 8: Cho 1 LCD 16x02. Lập trình in ra chữ “Tôi yêu ptit” lên LCD. Các chân kết nối tùy ý setup.

Câu 9: Sử dụng kênh ngắt TIM2, TIM3 điều chỉnh độ sáng tối của 1 led. Từ đó giải quyết bài toán code Hiệu ứng sao băng với 8 led nối với PortA

Câu 10: Cho 1 button kết nối với PB0. 8 led nối với PortA của STM32 (Từ A0 -> A7). Thực hiện đọc button và làm theo yêu cầu. Nhấn 1 lần 1 led sáng, nhấn 2 lần 2 led sáng …. Nhấn tới lần thứ 8 cả 8 led cùng sáng sau đó reset quay lại vòng lặp (tức là sang lần thứ 9 quay về 0)

Câu 11: Có 2 led nối với PA0 và PA1 được điều khiển bật tắt bởi 2 button nối ở PB0 PB1. Yêu cầu đặt ra:

- Nhấn PB0 1 lần thì PA0 sáng, nhấn lần 2 thì PA0 tắt, Tương tự với PB1 và led PA1 cũng làm như vậy

- Trong tình huống người dùng lỡ tay bấm vào cả 2 nút đồng thời PB0 PB1 thì hiện tượng gì xẩy ra. Giải thích và khắc phục

Câu 12: Cho 1 led 7 thanh 2 digit (Gồm 2 chân điều khiển 2 led của nó và 7 thanh a, b, c, d, e, f, g). 7 thanh được nối với portA (A0 -> A6). 2 chân điều khiển led nối với PB0, PB1, Có 3 button nối với PB10, PB11, PB12. Thực hiện yêu cầu sau:

- Nhấn PB10 thì led 7thanh đếm tăng lên từ 1 -> 99

- Nhấn PB11 led giảm 99->0

- Nhấn PB12 đứng yên led 7 thanh ko chạy nữa.

- Ghép 3 yêu cầu trên thành 1 bài toán linh hoạt nhấn tăng thì tăng luôn tại vị trí nó đang đếm tới, Nhấn giảm nó cũng giảm luôn, nhấn đứng yên đứng yên luôn

Câu 13: Cho 1 STM32F10 3C8T6 và 8 Led đơn được nối vào các chân từ PA0 tới PA7. Led Anot một đầu của led được nối vào Vcc (3.3V).

a, Thiết kế và vẽ sơ đồ kết nối (1đ) và giải thích các bước lập trình với Led Đơn.

b, Thực hiện cấu hình cho 8 Led với mode Output Push Pull Tốc độ 10MHz. (1đ)

c, Thực hiện xếp led theo hàng thẳng đứng từ trên xuống dưới: lập trình sáng hiệu ứng sáng dần với 8 led (1đ).

Câu 14: Cho 1 Led 7 thanh 2 digit Được kết nối với STM32F103 như sau. 7 thanh A, B, C, D, E, F, G, được nối với các chân PA0 -> PA7. 2 chân điều khiển led nối với PB0 và PB1.

Thực Hiện yêu cầu sau đâu.

a. Liệt kê các số nguyên tố trong nửa khoảng từ [0,100)

b. Có 1 button được nối với PA8.Dùng button điều khiển đếm lên xuống của LED 7 thanh. Nhấn chẵn lần đếm lên, Nhấn lẻ lần đếm xuống (Gợi ý: Viết 2 hàm con trả về biến counter)

Câu 15: Cho 1 STM32F103C8T6 và 1 led 7 thanh 2 digit. Viết chương trình lập trình C (embedded) để thực hiện yêu cầu sau:

a, Thực hiện vẽ sơ đồ kết nối và giải thích nguyên lý quét led.

b, Thực cấu hình GPIO với led 7 thanh 2 digit với Speed 2MHz, mode output push_pull

c, Viết chương trình hiện đếm lùi mode 60 về 0 và lặp lại từ 0 -> 25.

d, Viết chương trình in ra các số nguyên tố trong khoang [0-99].

Câu 16: Cho 1 STM32F103C8T6 và 1 button và 8 led đơn. Các chân led đơn được nối từ PB0-> PB7, Chân Button được nối PA5. Lập trình embedded C với yêu cầu sau:

a, Vẽ sơ đồ kết nối và nguyên tắc cấu hình cho button (các bước cấu hình button)

b, Thực hiện cấu hình cho button và led đơn (bằng thư viện hay register đều được)

c, Viết chương trình sử dụng Button điều khiển led. Nếu nhấn 1 lần thì sáng hiệu ứng sáng dần 8 led, và nhấn lần 2 thì sáng hiệu ứng buffterfly. (Kiểm tra số lần nhấn button: chẵn là sáng sáng dần, lẻ buffterfly)

d, Thay vì cấu hình Input với button, Chuyển cấu hình sang PA5 sang ngắt interrupt. Thực hiện yêu cầu như câu c.

Câu 16: Cho 1 STM32F103C8T6 và một thiết bị slave UART. Sử dụng USART1 của STM32F103C8T6 thực hiệu yêu cầu sau:

a, Giới thiệu cơ bản về USART, ưu nhược điểm USART, Tại sao nói USART là giao thức không đồng bộ?

b, Thực hiện viét chương trình cấu hình ngắt nhận và ngắt truyền cho USART của STM32F103C8T6.

c, Nhập kí tự “ON” từ USART thì bật led PC13 sáng. Nhập kí tự “OFF” thì tắt led PC13.

Câu 17: Cho 1 STM32F103C8T6 và một thiết bị slave UART. Sử dụng USART1 của STM32F103C8T6 thực hiệu yêu cầu sau:

a, Giới thiệu cơ bản về USART, ưu nhược điểm USART, Tại sao nói USART là giao thức không đồng bộ?

b, Thực hiện viét chương trình cấu hình ngắt nhận và ngắt truyền cho USART của STM32F103C8T6.

c, Nhập kí tự “ON” từ USART thì bật led PC13 sáng. Nhập kí tự “OFF” thì tắt led PC13.

Câu 18: Cho 1 STM32F103C8T6 với 1 cảm biến ánh sáng. Thực hiện các yêu cầu sau.

a. Giới thiệu cơ bản về ADC trong STM32F103, phương pháp lượng tử hoá.

b. Thực hiện cấu hình để đọc giá trị cảm biến ADC.

c. Thực hiện chuyển đổi đơn vị adc sang ppm.

d. Nếu như ppm >= 260 thì thực hiện cho động cơ servo quay 1 góc 90 độ. (PWM)

- CÂU HỎI DẠNG 4 ĐIỂM

Câu 1: Cho một mảng gồm 2016 bytes. Bắt đầu tại địa chỉ 100H, Mỗi ô nhớ 3 byte. Thực hiện đếm xem trong mảng ô nhớ đã cho có những byte ô nhớ nào vừa chia hết cho 2 và 5. Thực hiện lưu kết quả vào thanh ghi R1.

Câu 2: Cho 1 mảng gồm 1024 phần tử. Bắt đầu tại đia chỉ 2000H. Mỗi ô có 4 byte,

+ Lọc ra các byte dương vào 1 mảng. mảng đó bắt đầu từ địa chỉ 3000H.

+ Lọc ra các byte âm vào 1 mảng, mảng đó bắt đầu tại địa chỉ 5000H

Xắp xếp mảng dương theo yêu cầu tăng dần.

Câu 3: Cho 1 mảng gồm 1024 bytes ô nhớ. Bắt đầu tại đia chỉ 2000H. Mỗi ô có 4 byte,

+ Lọc ra các phần tử dương vào 1 mảng. mảng đó bắt đầu từ địa chỉ 3000H.

+ Lọc ra các phần tử âm vào 1 mảng, mảng đó bắt đầu tại địa chỉ 5000H.

Câu 4: Tìm giá lớn nhất và nhỏ nhất trong một mảng gồm 1024 bytes ô nhớ. Mỗi ô nhớ 2 byte bắt đầu tại địa chỉ 500H. Lưu giá trị lớn nhất vào địa chỉ 1000H và lưu nhỏ nhất vào địa chỉ 1004H. Tính Tổng 2 số max min lưu vào địa chỉ 1500H. Tính tổng các byte trong mảng (Ngoại trừ phần tử max min) lưu ở R4.

Câu 5: Cho 1 mảng gồm 2018 byte ô nhớ. Mỗi ô nhớ có 3 byte. Bắt đầu tại địa chỉ 40H.

Thực thi liệt kê các byte có chỉ số lẻ trong mảng và đẩy các byte có chỉ số lẻ đó vào 1 mảng mới bắt đầu tại địa chỉ 2000H. Tính tổng các byte ở chỉ số lẻ đó lưu vào R6

Câu 6: Cho 1 mảng ô nhớ gồm 1024 byte ô nhớ. Mỗi ô nhớ 2 byte. Bắt đầu tại địa chỉ 50H. Lọc những byte dữ liệu là lẻ ra 1 mảng bắt đầu tại địa chỉ 24H. Tính tổng các byte chẵn đó lưu ở thanh ghi R9.

Câu 7: Cho 1 mảng ô nhớ gồm 2016 byte ô nhớ. Mỗi ô nhớ 3 byte. Bắt đầu tại địa chỉ 50H. Thực hiện lọc những byte dữ liệu là chẵn ở trong mảng ô nhớ ra 1 mảng bắt đầu tại địa chỉ 16H. Tính tổng các byte chẵn đó lưu ở thanh ghi R3.

Câu 8: Cho 1 mảng gồm 1024 phần tử. Bắt đầu tại đia chỉ 2000H. Mỗi ô có 4 byte.

Đưa ra các byte dương vào 1 mảng. mảng đó bắt đầu từ địa chỉ 3000H

Đưa ra các byte âm vào 1 mảng, mảng đó bắt đầu tại địa chỉ 5000H

Xắp xếp mảng dương theo yêu cầu tăng dần

Xắp xếp mảng âm theo yêu cầu giảm dần

Câu 9: Tìm byte lớn nhất và nhỏ nhất của 1024 byte ô nhớ. Mỗi ô nhớ 2 byte bắt đầu tại địa chỉ 500H. Lưu max vào địa chỉ 1000H và lưu min vào địa chỉ 1004H. Tính Tổng 2 số max min lưu vào địa chỉ 1500H. Tính tổng các byte trong mảng (Ngoại trừ phần tử max min) lưu ở R4. So sánh tổng max min với tổng lưu ở R4. Nếu là Lớn Hơn Xuất ra Từ “Lon Hon”. Nếu nhỏ hơn Xuất ra “Nho Hon”, Nếu bằng Xuất ra “Bang”.

Câu 10: Cho 1 mảng gồm 2016 byte ô nhớ. Mỗi ô nhớ có 3 byte. Bắt đầu tại địa chỉ 450H.

Thực thi liệt kê các byte có chỉ số lẻ trong mảng và đẩy các byte có chỉ số lẻ đó vào 1 mảng mới bắt đầu tại địa chỉ 2000H. Tính tổng các byte ở chỉ số lẻ đó lưu vào R6

Câu 11: Cho 1 mảng gồm 2024 byte ô nhớ. Mỗi ô nhớ có 2byte. Bắt đầu tại địa chỉ 100H.

Thực thi liệt kê các byte chẵn trong mảng và đẩy các byte chẵn đõ vào 1 mảng mới bắt đầu tại địa chỉ 2000H. Tính tổng các byte chẵn đó lưu vào R6

Câu 12: Cho 1 mảng ô nhớ gồm 2018 byte ô nhớ. Mỗi ô nhớ 2 byte. Bắt đầu tại địa chỉ 50H.

Lọc những byte dữ liệu là lẻ ra 1 mảng bắt đầu tại địa chỉ 1500H. Tính tổng các byte lẻ đó lưu ở thanh ghi R5.

Câu 13: Tính tổng số dương của 50 phần tử bắt đầu từ địa chỉ ô nhớ 2000. Mỗi phần tử có kích thước là 2bytes.

Câu 14: Tổng của các số chẵn TRONG mảng ô nhớ gồm 30 pt – lưu kết quả vào ô nhớ có địa chỉ 2800. Mỗi phần tử 3 bytes.

Câu 15: Tổng của các số thứ tự chẵn và có giá trị lớn hơn 50 – lưu kết quả vào ô nhớ có địa chỉ 3000. Mảng gồm 146 pt bắt đầu từ địa chỉ 2000, Mỗi phần tử là 2 bytes.

Câu 16: Tính giá trị A = i(i+200) với i chạy từ 0 lên 200

Câu 17: Tính giá trị của biểu thức E = (Ai*Ci + Bi) i chạy từ 0 tới 209. Chuỗi A bắt đầu vị trí ô nhớ 2000 - Chuỗi B từ ô nhớ 3000 - Chuỗi C từ ô nhớ 4000

Câu 18: Tìm max min trong mảng 1024 ô nhớ. Bắt đầu tại địa chỉ 1000H mỗi ô nhớ 4 bytes.

Câu 19: Cho một mảng gồm 1024 bytes ô nhớ mỗi ô 4 bytes, Bắt đầu tạ địa chỉ 2000H Tính tổng các số chẵn với điều kiện số đó lớn hơn 1000.

Câu 20:  Coppy chuỗi “hello” từ địa chỉ xxx đến địa chỉ yyy

Câu 21: So sánh 2 chuỗi nếu mà giống nhau thì đưa ra là Yes, nếu ko giống No