| HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026 |
| --- | --- |

KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

Đề 1

Câu 1 (3 điểm):

Hãy giải thích chương trình sau và tính kết của giá trị thanh ghi R0, R1, R2, R3 dưới đây:

- MOV R0, #0x301F0001

- MOV R1, #0xAF100FF0

- SUB   R0, R0, R1

- CMP  R0, #0

- MOVLT R2, R1, LSR #4

- MOVGT R3, R1, LSL #3

- MOVEQ R4, R0, ASR #10

Câu 2 (3 điểm) :

Xây dựng một chương trình kết hợp giữa ngôn ngữ C và Assembly ARM để thực hiện phép tính Tổng của một dãy số trong khoảng [a, b]. Trong đó, chương trình C có nhiệm vụ khai báo và gọi hàm SUM_OF_RANGE(a, b), đồng thời truyền hai tham số đầu vào cho hàm (Ví dụ a = 10, b = 1000). Phần Assembly chịu trách nhiệm cài đặt Tính toán tổng các số thuộc [a, b] và thực hiện quá trình tính toán dựa trên các thanh ghi của bộ xử lý ARM.

Câu 3 ( 4 điểm) :

Cho địa chỉ của Port điều khiển 7-segment display (Anot chung): 0xCCCC0000. Được biết nếu tại địa chỉ này chúng ta ghi giá trị hex tương ứng với mã 7-segment (ví dụ: 0xC0 cho số 0, 0xF9 cho số 1, 0xA4 cho số 2, ..., 0x90 cho số 9) thì display sẽ hiển thị số tương ứng; ghi 0x11 để tắt display. Nhiệm vụ thực hiện viết một hàm chương trình C có tên gọi là DIEUKHIEN7SEG(a): Khai báo biến a. Phần Assembly sẽ thực hiện điều khiển hiển thị theo: hiển thị số 0 (1s), rồi số 1-9 theo thứ tự tăng dần (mỗi số 0.5s) và lặp đi lặp lại. Để làm được chúng ta viết thêm chương trình làm hàm delay trong assembly để thực hiện trọn vẹn quá trình này.

Chú ý: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu

|  | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ ThS. Vương Viết Thao |
| --- | --- |

| HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026 |
| --- | --- |

KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

Đề 2

Câu 1 (3 điểm) :

Hãy giải thích chương trình sau và tính kết của giá trị thanh ghi R0, R1, R2, R3 dưới đây:

- MOV R0, #0xF01F08FC

- MOV R1, #0xAF100FF0

- SUB   R0, R0, R1

- CMP  R0, #100

- MOVLT R2, R1, LSR #3

- MOVGT R3, R1, LSL #4

- MOVEQ R4, R0, ASR #5

Câu 2 (3 điểm) :

Xây dựng một chương trình kết hợp giữa ngôn ngữ C và Assembly ARM để thực hiện phép tính Tổng trung bình của một dãy số trong khoảng [a, b]. Trong đó, chương trình C có nhiệm vụ khai báo và gọi hàm SUM_AVERAGE_RANGE(a, b), đồng thời truyền hai tham số đầu vào cho hàm (Ví dụ a = 10, b = 1000). Phần Assembly chịu trách nhiệm cài đặt Tính toán tổng trung bình các số thuộc [a, b] và thực hiện quá trình tính toán dựa trên các thanh ghi của bộ xử lý ARM.

Câu 3 ( 4 điểm) :

Cho địa chỉ của Port điều khiển 7-segment display (Anot chung): 0xCCCC0000. Được biết nếu tại địa chỉ này chúng ta ghi giá trị hex tương ứng với mã 7-segment (ví dụ: 0xC0 cho số 0, 0xF9 cho số 1, 0xA4 cho số 2, ..., 0x90 cho số 9) thì display sẽ hiển thị số tương ứng; ghi 0x11 để tắt display. Nhiệm vụ thực hiện viết một hàm chương trình C có tên gọi là DIEUKHIEN7SEG(a): Khai báo biến a. Phần Assembly sẽ thực hiện điều khiển hiển thị theo: hiển thị 0-2-4-6-8-0-2-4-6-8…. theo thứ tự tăng dần (mỗi số 0.5s) và lặp đi lặp lại. Để làm được chúng ta viết thêm chương trình làm hàm delay trong assembly để thực hiện trọn vẹn quá trình này.

Chú ý: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu

|  | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ ThS. Vương Viết Thao |
| --- | --- |

| HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026 |
| --- | --- |

KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

Đề 3

Câu 1 (3 điểm) :

Hãy giải thích chương trình sau và tính kết của giá trị thanh ghi R0, R1, R2, R3 dưới đây:

- MOV R0, #0xA01F08FC

- MOV R1, #0xA01F08FC

- SUB   R0, R0, R1

- CMP  R0, #0

- MOVLT R2, R1, LSR #3

- MOVGT R3, R1, LSL #4

- MOVEQ R4, R0, ASR #5

Câu 2 (3 điểm) :

Xây dựng một chương trình kết hợp giữa ngôn ngữ C và Assembly ARM để thực hiện phép tính giai thừa của một số N. Trong đó, chương trình C có nhiệm vụ khai báo và gọi hàm FACTORIAL(a), đồng thời truyền tham số đầu vào cho hàm (Ví dụ a = 10). Phần Assembly chịu trách nhiệm cài đặt Tính toán giai thừa và thực hiện quá trình tính toán dựa trên các thanh ghi của bộ xử lý ARM.

Câu 3 ( 4 điểm) :

Cho địa chỉ của Port điều khiển 3 LED đơn Catot chung: 0xDDFF0000, 0xDDFF0004, 0xDDFF000. Được biết nếu tại địa chỉ này chúng ta ghi giá trị vào là 1 thì con LED đơn đó sẽ sáng và ghi giá trị vào là 0 thì con LED đơn đó tắt. Nhiệm vụ thực hiện viết một hàm chương trình C có tên gọi là DIEUKHIENLEDXOAY(a, b, c): Khai báo các biến a,b,c. Phần Assembly sẽ thực hiện điều khiển bật con LED ở vị trí 1 (tắt 2,3), sau đó bật 2 (tắt 1,3,), rồi bật 3 (tắt 1,2), và lặp đi lặp lại pattern xoay vòng này với chu kỳ mỗi trạng thái là 0.4s. Để làm được chúng ta viết thêm chương trình làm hàm delay trong assembly để thực hiện trọn vẹn quá trình này.

Chú ý: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu

|  | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ ThS. Vương Viết Thao |
| --- | --- |

| HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026 |
| --- | --- |

KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

Đề 4

Câu 1 (3 điểm) :

Hãy giải thích chương trình sau và tính kết của giá trị thanh ghi R0, R1, R2, R3 dưới đây:

- MOV R0, #0x801DF85C

- MOV R1, #0xA01F08FC

- SUB   R1, R1, R0

- CMP  R1, #0

- MOVLT R2, R1, LSR #4

- MOVGT R3, R1, LSL #2

- MOVEQ R4, R0, ASR #4

Câu 2 (3 điểm) :

Xây dựng một chương trình kết hợp giữa ngôn ngữ C và Assembly ARM để thực hiện phép tìm Số lớn nhất trong một mảng số nguyên. Trong đó, chương trình C có nhiệm vụ khai báo mảng (ví dụ: int arr[] = {5, 12, 3, 8, 15}; int size = 5) và gọi hàm MAX_IN_ARRAY(arr, size), đồng thời truyền tham số mảng và kích thước cho hàm. Phần Assembly chịu trách nhiệm cài đặt Tìm giá trị lớn nhất trong mảng và thực hiện quá trình tính toán dựa trên các thanh ghi của bộ xử lý ARM.

Câu 3 (4 điểm) :

Cho địa chỉ của Port điều khiển 4 LED đơn Anot chung: 0xFFFF0000, 0xFFFF0004, 0xFFFF0008, 0xFFFF000C. Được biết nếu tại địa chỉ này chúng ta ghi giá trị vào là 0 thì con LED đơn đó sẽ sáng và ghi giá trị vào là 1 thì con LED đơn đó tắt. Nhiệm vụ thực hiện viết một hàm chương trình C có tên gọi là DIEUKHIENLEDNGAUNHIEN(a, b, c, d): Khai báo các biến a,b,c,d. Phần Assembly sẽ thực hiện điều khiển bật ngẫu nhiên 2 LED bất kỳ (tắt 2 LED còn lại), thay đổi pattern ngẫu nhiên mỗi lần, và lặp đi lặp lại với chu kỳ mỗi trạng thái là 0.6s. Để làm được chúng ta viết thêm chương trình làm hàm delay trong assembly để thực hiện trọn vẹn quá trình này.

Chú ý: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu

|  | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ ThS. Vương Viết Thao |
| --- | --- |

| HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ 1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026 |
| --- | --- |

KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN: KỸ THUẬT VI XỬ LÝ

Đề 5

Câu 1 (3 điểm) :

Hãy giải thích chương trình sau và tính kết của giá trị thanh ghi R0, R1, R2, R3 dưới đây:

- MOV R0, #0xA01DF85C

- MOV R1, #0xA01F08FC

- SUB   R0, R0, R1

- CMP  R0, #0

- MOVLT R2, R1, LSR #4

- MOVGT R3, R1, LSL #2

- MOVEQ R4, R0, ASR #4

Câu 2 (3 điểm) :

Xây dựng một chương trình kết hợp giữa ngôn ngữ C và Assembly ARM để thực hiện phép tìm Số lớn nhất trong một mảng số nguyên. Trong đó, chương trình C có nhiệm vụ khai báo mảng (ví dụ: int arr[] = {5, 12, 3, 8, 15}; int size = 5) và gọi hàm MAX_IN_ARRAY(arr, size), đồng thời truyền tham số mảng và kích thước cho hàm. Phần Assembly chịu trách nhiệm cài đặt Tìm giá trị lớn nhất trong mảng và thực hiện quá trình tính toán dựa trên các thanh ghi của bộ xử lý ARM.

Câu 3 ( 4 điểm) :

Cho địa chỉ của Port điều khiển 4 LED đơn Catot chung: 0xAAAA0000, 0xAAAA0004, 0xAAAA0008, 0xAAAA000C. Được biết nếu tại địa chỉ này chúng ta ghi giá trị vào là 1 thì con LED đơn đó sẽ sáng và ghi giá trị vào là 0 thì con LED đơn đó tắt. Nhiệm vụ thực hiện viết một hàm chương trình C có tên gọi là DIEUKHIENLEDRUN(a, b, c, d): Khai báo các biến a,b,c,d. Phần Assembly sẽ thực hiện điều khiển bật LED từ trái sang phải (bật 1 rồi bật 2-3-4 dần dần), sau đó tắt từ phải sang trái, và lặp đi lặp lại với chu kỳ mỗi trạng thái là 0.2s. Để làm được chúng ta viết thêm chương trình làm hàm delay trong assembly để thực hiện trọn vẹn quá trình này.

Chú ý: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu

|  | GIẢNG VIÊN RA ĐỀ ThS. Vương Viết Thao |
| --- | --- |