BÀI TẬP ÔN TẬP MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ – LẦN 2

Created: ThS. Vương Viết Thao

Câu 1 (2đ) [CLO1]: Cho R0 = 0x98FF 0CCD R1  = 0xCDF1 D541 R2 = 0x6A36 CD36

- MOV R3, R1 LSL #2

- MOV R4, R0 ASR #4

- SUBS R5, R0, R1

- SBC   R6, R5, #0   R6 = R5 - !Flag C

- CMP  R5, #0

- MOVLT R7, R2 LSR #4

- MOVGT R7, R1 ROR #2

Giải:

Biểu diễn R0, R1, R2 dưới dạng nhị phân như sau: (0.5đ)

R0 = 1001 1000 1111 1111 0000 1100 1100 1101

R1 = 1100 1101 1111 0001 1101 0101 1000 0001

R2 = 0110 1010 0011 0110 1100 1101 0011 0110

- Dịch trái logic R1 đi 2 bit và ghi giá trị vào R3. Em chèn 2 bit 0 vào bên phải và bỏ 2 bit ở bên trái. Ta có như sau:

R3 = 110011 0111 1100 0111 0101 0110 0000 0100 = 0x37C75604 →Vì kết quả là số Dương, cũng khác không, không tràn, nên NZ CV = 0 không tác động tới thanh ghi CPSR.

- Dịch phải số học R0 đi 4 bit và lưu vào R4. Nhận thấy bit đầu tiên của R0 là 1 nên do đó thực hiện chèn 4 bit 1 vào bên trái và bỏ đi 4 bit bên phải. Ta có như sau:

R4 = 1111 1001 1000 1111 1111 0000 1100 1100 1101 = 0xF98FF 0CCD → Vì kết quả là số Dương, cũng khác không, không tràn, nên NZ CV = 0 không tác động tới thanh ghi CPSR.

- Thực hiện trừ có điều kiện và nó tác động tới các cờ của thanh ghi CPSR.

R0  = 0x98FF 0CCD

R1  = 0xCDF1 D541

R5  = 0xCB0D 378C (âm) → KL: Cờ N = 1, C = 1, Z, V = 0.

- SBC R6, R5, #0; Thực hiện lệnh trừ có nhớ . Thực hiện lấy giá trị của cờ C ở câu lệnh (3) tính toán cùng. Trong đó R6 = R5 - !C = R5 = 0xCB0D 378C.

- CMP R5, #0 Thực hiện so sánh R5 với 0. Ta thấy R5 < 0 nên do đó là thực hiện Thực hiện câu lệnh (6) Chúng ta dịch phải logic R2 đi 4 bit lưu kq vào R7. Thực hiện chèn 4 bit 0 vào bên trái và bỏ 4 bit bên phải. Câu lệnh (7) Không thực hiện vì không thỏa mãn điều kiên ở câu lệnh (4)

Tính R7 = 0000 0110 1010 0011 0110 1100 1101 0011 0110 = 0x06A36CD3 NZ CV = 0 không tác động tới thanh ghi CPSR.

Chốt giá trị cờ N, Z, C, V: Trong đó cờ N và C = 1 và V, Z = 0.

Giải thích chương trình và cho biết giá trị của cờ N, Z, C, V sau khi chương trình được thực hiện xong. Tính các giá trị R3, R4, R5, R6, R7. Hãy giải thích MOV R4, R0 ASR # 4, bộ lệnh phức hợp này có tác động lên cờ N, Z, C, V của thanh ghi CPSR không?

Câu 2 (2đ) [CLO2] : Viết chương trình lập trình C và Assembly kết hợp để thực hiện tìm số lớn nhất trong 4 số được lưu ở 4 thanh ghi từ R0, tới R3. Chương trình C gọi hàm MAX_NUMBER(int a, int b, int c, int d), các biến a, b, c, d là các trường hợp test bạn define trong chương trình C. Yêu cầu viết với ≥ 3 bộ test trở lên. Chương trình Assembly xử lý các parameters để tìm ra số lớn nhất. Kết quả trả về số lớn nhất ở R0.

Giải:

Ý tưởng: Tìm số lớn nhất trong 4 số. Giả sử số a (R0) là số lớn nhất. Thực hiện so sánh a (R0) với các thanh ghi còn lại nếu như có số nào lớn hơn thì cập nhật giá trị mới với a (R0). 0.25đ.

Code C: (0.75)

void MAX_NUMBER(int a, int b, int c, int d); int main() { int a, b, c, d; /*Test 1*/ a = 1, b = 2, c = 5, d = 11; MAX_NUMBER(a, b, c, d); /*Test 2*/ a = 3, b = 5, c = 1, d = 1; MAX_NUMBER(a, b, c, d); /*Test 3*/ a = 11, b = 12, c = 15, d = 11; MAX_NUMBER(a, b, c, d); }

Code Assembly: (1đ)

.txt .arm .global MAX_NUMBER MAX_NUMBER: CMP R0, R1 ;/*So sánh R0 (lớn nhất ban đầu) với R1*/ MOV LT R0, R1;/*Nếu R0 < R1 thì cập nhật giá trị LN mới R0 = R1*/ CMP R0, R2 ;/*So sanh R0 voi R2*/ MOV LT R0, R2;/*Cập nhật giá trị R0 mới nếu R0 < R2*/ CMP R0, R3 ; MOV LT R0, R3; MOV PC, LR END.

Câu 3 (3đ)[CLO2]: Cho 1 STM32F103C8T6 và 1 con led 7 thanh 2 digit. Trong đó các thanh a, b, c, d… g được kết nối với P3, PA4, PA5, … PA8, PA9. Các chân điều khiển được nối vào PA0 và PA1. Thực hiện các nội dung yêu cầu dưới đây:

a, Trình bày về phương pháp quét led. Ưu nhược điểm khi sử dụng nó? Trình bày cách làm sao để em điều khiển và hiện thị được led 7 thanh (Bao gồm quy trình khai báo)? Vẽ sơ đồ khết nối (0.5đ)

b, Thực hiện viết chương trình hiện thị các số từ 0 → 99. Lưu ý sử dụng delay bằng timer2/systick. Lưu ý trong trường hợp số có 1 chữ số (0 → 9) Thì chữ số hàng chục phải off. Và thực hiện đúng format là 0→ 99. (1.75đ)

c, Được biết led7 thanh có hiện tượng nhiễu nháy 2 led đồng thời gây ra hiện tượng nhiễu  trên con led (Thường xẩy ra khi xử lý chưa tốt về phần quét led). Đứng vai trò là 1 kỹ sư embedded hãy trình bày ý tưởng cá nhân để xử lý hiện tượng nói trên. Viết code và trình bày giải pháp (0.75)

7Seg_LED2

7Seg_LED1

Giải:

STM32F103

a, Trình bày về phương pháp quét led ứng dụng cho điều khiển led 7 thanh 2 đigit trở lên. Phương pháp này giúp tối ưu hóa về số lượng chân pin kết nối tới VĐK. Ví dụ: Với led 2 digit giảm thiểu từ 14 chân về 9 chân pin. Ngoài ra phương pháp dựa trên đặc điểm sinh học của mắt người. Cứ mỗi 24 ảnh trở lên xuất trong 1s thì mắt không thể phân biệt được. Và chúng ta cũng chớp tắt led chục và đơn vị theo cơ chế đó. Tại 1 thời điểm chỉ có 1 led được sáng nhưng chớp tắt đủ nhanh (≥ 24 lần trong 1s) thì OKI.

Em sử dụng phương pháp quét led để điều khiển led 7 thanh

b, Code cấu hình trước.

/*Khai báo thư viện*/

#include "stm32f10x.h" #include "math.h" GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;

/*Mảng giải mã led 7 thanh*/

uint16_t Led7Seg[10] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};

/*Cấu hình led 7 thanh 2 digit*/

void Led7Segment_Configuration() { /*B1: Cap clock cho portA*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); /*B2: Cau hinh Pin, Speed, Mode*/ GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 ¦ GPIO_Pin_4 ¦ GPIO_Pin_5 ¦ GPIO_Pin_6 ¦ GPIO_Pin_7 ¦ GPIO_Pin_8 ¦ GPIO_Pin_9; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; /*B3: Luu lai cau hinh*/ GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); /*Khai bao cho led dieu khien*/ GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 ¦ GPIO_Pin_1; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); }

/*Thiết kế hàm Delay Systick */

Công thức chia tần số và tìm hệ số counter theo công thức 1Fmaxcounter=11000→counter=72000

void delay_ms(int time) { while(time) { SysTick -> CTRL = 0x00000005; /*Enable cho Clock Source AHB, enable counter*/ SysTick -> VAL = 0; SysTick -> LOAD = 72000 - 1; while(!(SysTick -> CTRL & (1 << 16))); time--; } }

/*Chương trình main*/

int main() { Led7Segment_Configuration(); while(1) { int i, j; for(i = 0; i < 100; i++) { for(j = 0; j < 30; j++) { GPIOA -> ODR = Led7Seg[i/10]; GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0); delay_ms(1); GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0); delay_ms(1); GPIOA -> ODR = Led7Seg[i%10]; GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1); delay_ms(1); GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1); delay_ms(1); } } } }

c, Được biết led7 thanh có hiện tượng nhiễu nháy 2 led đồng thời gây ra hiện tượng nhiễu  trên con led (Thường xẩy ra khi xử lý chưa tốt về phần quét led). Đứng vai trò là 1 kỹ sư embedded hãy trình bày ý tưởng cá nhân để xử lý hiện tượng nói trên. Viết code và trình bày giải pháp (0.75).

→ Sử dụng button để điều khiển led: 1 lần chạy hiện snt, 2 hiện thị số chính phương, 3 hiện thị số chẵn.

Câu 4 (3đ)[CLO2]: Cho 1 mảng ô nhớ gồm 1024bytes, mỗi phần tử chiếm 2bytes trong mảng, bắt đầu tại địa chỉ 0x8000 0000. Viết chương trình lập trình C và Assembly kết hợp để thực hiện tính tổng các số trong mảng ô nhớ là số chẵn. Chương trình C thực hiện khởi tạo mảng, mảng ở đây đã có địa chỉ rõ ràng. Vậy cần gán sao cho mảng trùng khớp với địa chỉ đã cho. Tên hàm được sử dụng trong mảng là SUM_ARRAY(arr). Thực hiện viết chương trình ASM với lõi ARM xử lý quá trình trình và tổng thì được lưu vào R0.

Ý tưởng: Để tính tổng các số chẵn thì các số chẵn là số: có bit cuối tận cùng là 0 hoặc là 1. Vì vậy đề xuất thực hiện AND với số 0x0000 0001 (0.5đ). Xem ví dụ dưới đây:

0101 1101

0000 0001

0000 0001

Vì kết quả là 1 nên số là lẻ. ngược lại nếu là chẵn thì kết quả phải là 0.

Code C: (1đ)

void SUM_ARRAY(uint6_t * arr); int main() { uint16_t *arr = (uint16_t*)0x8000 0000; for(int i = 0; i < 512; i++) { arr[i] = i; } SUM_ARRAY(arr); }

Assembly:

.txt .arm .global SUM_ARRAY SUM_ARRAY: MOV R3, #0x0000 0001; số để kiểm tra chẵn lẻ R3 = 1 MOV R5, #0; LOOP: LDR R1, [R0], #2; Duyệt mảng tại địa chỉ 0x8000 0000 và sau mỗi lần lặp là tăng lên 2 byte để trỏ tới ô nhớ tiếp theo. AND R2, R1, R3; Thực hiện R2 = R1 & R3 CMP R2, #0 ; ADD EQ R4, R1; Nếu R2 = 0 là số chẵn thì R4 += R1; ADD R5, #1; CMP R5, #512; BNE LOOP; END MOV R0, R4; MOV PC, LR; END