Các ngoại vi được dạy: GPIO, Nút nhấn, System tick, Timer

Bẫy:  nếu đề bài cho pin từ PA4 – PA11 mà PA4 – PA7 thuộc thanh ghi CRL còn PA8 – PA11 thuộc thanh ghi CRH.

Form đề: 2 2 3 3

- Câu 1: câu tính toán như kiểu dịch bit, giải thích cờ CPSR, giải thích chương trình, giải thích câu lệnh.

- Câu 2: kết hợp C và ASM, không phải y chang như cộng 4 số như SUM(a, b, c, d) có thể thay đổi A ×B+C ×D

- Câu 3: GPIO Output, led đơn, led 7 đoạn

- Câu 4: led đơn, led 7 đoạn, sắp xếp, chuyển đổi chữ hoa chữ thường

Phần Assembly: giữ nguyên format câu 2 và câu 4 đều sử dụng C và ASM kết hợp.

Phần STM32: liên quan tới led 7 thanh, led đơn, gpio output, gpio input, button, timer/systick.

Trọng tâm:

1. Là led 7 thanh đặc biệt là led 7 thành 2 digit. Ví dụ như đếm từ 0 đến 99.

Nó sẽ đi theo flow ví dụ như phương pháp quét mã led 7 thanh là gì? Có ưu và nhược điểm gì? Viết chương trình hiển thị các số như thế nào đó trong khoảng như thế nào đó ? mong muốn hiển thị dấu phảy (chẳng hạn là câu cuối cùng).

2. 8 led đơn được cắm trên bo board test lập trình 8 led đơn theo hình chữ A như thế nào đó? Phương pháp cấu hình led cho GPIO như thế nào?

3. Cần lưu ý cách viết nguyên tố, fibonacci, số chính phương, số thuận nghịch …

- Số chính phương là số bình phương của một số nguyên ví dụ như 0, 1, 4, 25, 49, 100, …

- Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho chính nó và 1 (số 1 không phải là số nguyên tố) ví dụ như 2, 3, 5, 7, 9, …

- Số thuận nghịch là số đọc từ trái qua phải hay phải qua trái đều giống như ví dụ như 11, 22, 33, 44, …

- Số fibonacci là số bằng tổng của 2 số đứng trước ví dụ như 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, …

Ôn tập:

- Ôn tập về các thanh ghi trạng thái, dịch trái, dịch phải, xoay vòng, …

- ASM + C: tìm số lớn nhất, số lớn thứ 2 trong 4 số; ước chung lớn nhất (gcd), bội chung nhỏ nhất; ôn thêm file bài tập của thầy Thao.

Các dạng bài tập:

ASM (2 điểm)

- Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong 3 số, 4 số, số lớn thứ 2 trong 4 số.

- Tính tổng trong khoảng (a, b)

- Tổng trung bình trong một dãy số

- Tính giai thừa

- Số lớn nhất trong mảng số nguyên

- Tính tổng của 4 số SUM = a ×b+c ×d

ASM (4 điểm)

- Cho địa chỉ của Port điều khiển 4 LED đơn Anot chung: 0xFFFF0000, 0xFFFF0004, 0xFFFF0008, 0xFFFF000C. Được biết nếu tại địa chỉ này chúng ta ghi giá trị vào là 0 thì con LED đơn đó sẽ sáng và ghi giá trị vào là 1 thì con LED đơn đó tắt. Nhiệm vụ thực hiện viết một hàm chương trình C có tên gọi là DIEUKHIENLEDNGAUNHIEN(a, b, c, d): Khai báo các biến a,b,c,d. Phần Assembly sẽ thực hiện điều khiển bật ngẫu nhiên 2 LED bất kỳ (tắt 2 LED còn lại), thay đổi pattern ngẫu nhiên mỗi lần, và lặp đi lặp lại với chu kỳ mỗi trạng thái là 0.6s. Để làm được chúng ta viết thêm chương trình làm hàm delay trong assembly để thực hiện trọn vẹn quá trình này.

- Cho địa chỉ của Port điều khiển 3 LED đơn Catot chung: 0xDDFF0000, 0xDDFF0004, 0xDDFF000. Được biết nếu tại địa chỉ này chúng ta ghi giá trị vào là 1 thì con LED đơn đó sẽ sáng và ghi giá trị vào là 0 thì con LED đơn đó tắt. Nhiệm vụ thực hiện viết một hàm chương trình C có tên gọi là DIEUKHIENLEDXOAY(a, b, c): Khai báo các biến a,b,c. Phần Assembly sẽ thực hiện điều khiển bật con LED ở vị trí 1 (tắt 2,3), sau đó bật 2 (tắt 1,3,), rồi bật 3 (tắt 1,2), và lặp đi lặp lại pattern xoay vòng này với chu kỳ mỗi trạng thái là 0.4s. Để làm được chúng ta viết thêm chương trình làm hàm delay trong assembly để thực hiện trọn vẹn quá trình này.

- Cho địa chỉ của Port điều khiển 7-segment display (Anot chung): 0xCCCC0000. Được biết nếu tại địa chỉ này chúng ta ghi giá trị hex tương ứng với mã 7-segment (ví dụ: 0xC0 cho số 0, 0xF9 cho số 1, 0xA4 cho số 2, ..., 0x90 cho số 9) thì display sẽ hiển thị số tương ứng; ghi 0x11 để tắt display. Nhiệm vụ thực hiện viết một hàm chương trình C có tên gọi là DIEUKHIEN7SEG(a): Khai báo biến a. Phần Assembly sẽ thực hiện điều khiển hiển thị theo: hiển thị 0-2-4-6-8-0-2-4-6-8…. theo thứ tự tăng dần (mỗi số 0.5s) và lặp đi lặp lại. Để làm được chúng ta viết thêm chương trình làm hàm delay trong assembly để thực hiện trọn vẹn quá trình này.

- Cho địa chỉ của Port điều khiển 7-segment display (Anot chung): 0xCCCC0000. Được biết nếu tại địa chỉ này chúng ta ghi giá trị hex tương ứng với mã 7-segment (ví dụ: 0xC0 cho số 0, 0xF9 cho số 1, 0xA4 cho số 2, ..., 0x90 cho số 9) thì display sẽ hiển thị số tương ứng; ghi 0x11 để tắt display. Nhiệm vụ thực hiện viết một hàm chương trình C có tên gọi là DIEUKHIEN7SEG(a): Khai báo biến a. Phần Assembly sẽ thực hiện điều khiển hiển thị theo: hiển thị số 0 (1s), rồi số 1-9 theo thứ tự tăng dần (mỗi số 0.5s) và lặp đi lặp lại. Để làm được chúng ta viết thêm chương trình làm hàm delay trong assembly để thực hiện trọn vẹn quá trình này.

3. STM32 giới hạn ở Timer, Systick, Gpio input, Gpio output

- Lập trình delay bằng timer và systick nè.

- Sử dụng nút nhấn để bật tắt led.

- Các bài GPIO Output:

  - 8 led đơn: hiển thị theo nhị phân, hiệu ứng led (…) và có thể thêm nút nhấn để thay đổi hiệu ứng led.

  - Led chẵn lẻ thay phiên nhau, led nhấp nháy, led sáng dần và tối dần,

  - Led 7 thanh: đếm lên, đếm lùi thông qua nút nhấn → cần hiểu rõ về led 7 thanh như anode, cathode, cấu tạo của nó.

  - 2 led 7 thanh: hiểu nguyên lý quét led, cài bài mix với nhau được nè.

  - Sử dụng button để điều khiển led: 1 lần chạy hiện snt, 2 hiện thị số chính phương, 3 hiện thị số chẵn.

uint16_t Led7Seg[10] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};

Chữa đề:

Câu 2: (2 điểm) [CLO2]: Thực hiện viết chương trình tính tổng 4 số được lưu vào 4 thanh ghi R0, R1, R2, R3. Yêu cầu viết chương trình chính thực hiện khai báo 4 biến số nguyên. Thực hiện gọi hàm SUM(a, b, c, d) theo chuẩn gọi hàm của kiến trúc lập trình C cho chương trình nhúng. Chương trình assembly thực hiện tính tổng bằng code ngôn ngữ máy. Kết của được lưu vào R0.

Ý tưởng: thực hiện khởi tạo trong C programing 4 biến a,b,c,d và 1 biến result = 0 để lưu kết quả. Trong chương trình Assembly chỉ việc cộng dồn các giá trị thanh ghi R0, R1, R2, R3 vào R0. Bởi vì các biến trong parameters được lưu lần lượt vào các thanh ghi R0, R1, R2, R3.

Code C:

int main() { int a, b, c, d, result = 0; a = 12, b = 24, c = 36, d = 48; result = SUM(a, b, c, d); return 0; }

Code Assembly:

.text .arm .global SUM SUM: ADDS R0, R0, R1; Thực hiện cộng R0 = R0 + R1 ADDS R0, R0, R2; Thực hiện cộng R0 = R0 + R2 ADDS R0, R0, R3; Thực hiện cộng R0 = R0 + R3 .end

Câu 3 (3 điểm) [CLO2]: Cho một vi điều khiển STM32F103C8T6, 2 nút nhấn, và có 8 led đơn được nối vào các chân GPIO gồm PA4, PA5, PA6, PA7, PA8, PA9, PA10, PA11. 2 nút nhấn được nối vào PB1, PB2.

a, Hãy trình bày các bước cấu hình cho GPIO Output, GPIO Input và thực hiện viết các hàm cấu hình Led và Button.

Các bước cầu hình GPIO output/input:

B1: Cấp clock cho port mà mình muốn dùng. Ví dụ nếu muốn sử dụng pin A thì cần phải sử dụng RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, Enable);

B2: Cấu hình cho chân Pin, Mode, Speed cho chân Pin.

B3: Lưu cấu hình bằng GPIO_Init(GPIOx, &CH);

Cấu hình 8 led đơn:

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; void GPIO_Init8Led() { /*B1: Cap clock cho Port A*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); /*B2: Cau Hinh Chan Pin, Mode:out, Toc Do : 50MHz*/ GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4 ¦ GPIO_Pin_5 ¦ GPIO_Pin_6 ¦ GPIO_Pin_7 ¦ GPIO_Pin_8 ¦ GPIO_Pin_9 ¦ GPIO_Pin_10 ¦ GPIO_Pin_11; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; /*B3: Luu lai Cau hinh GPIO*/ GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); }

Cấu hình cho Button:

GPIO_InitTypeDef GPIO_InitButton; void GPIO_Button_Init() { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitButton.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; GPIO_InitButton.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 ¦ GPIO_Pin_1; GPIO_InitButton.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitButton); }

b, Lập trình thư viện timer/systick tạo delay_ms(int time). Thực hiện viết chương trình lập trình C điều khiển 8 led đơn sáng dần.

Delay systick.

void delay_ms(int time) { while(time) { SysTick -> CTRL = 5; SysTick -> VAL = 0; SysTick -> LOAD = 72000 - 1; while(!(SysTick -> CTRL & (1 << 16))); --time; } }

Code led sangs dần:

uint16_t LedSangDan[] = {0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00};

int main() { GPIO_Init8Led(); while(1) { int i = 0; for(i = 0; i < 9; i++) { GPIOA -> ODR = LedSangDan[i]; delay_ms(100); } } }

c, Viết chương trình lập trình C cho button: Nếu button ở PB1 được nhấn thì thực hiện chớp tắt 8 led đơn chẵn lẻ thay phiên nhau với chu kỳ là 200ms. Nếu hiệu ứng đang chạy nhấn button ở PB2 thì thực hiện tắt hết toàn bộ led. Nhưng nếu tất cả các led đang không hoạt động thì khi nhấn PB2 thực hiện sáng 8 led từ giữa ra 2 bên với chu kỳ 20ms.

void LedChanLe() { GPIOA -> ODR = 0xFAAF; delay(100); GPIOA -> ODR =0xF55F; delay(100); }

int sangdan[4] = {0xFE7F, 0xFC3F, 0xF81F, 0xF00F}; void Sang_Dan() { for(int i = 0; i < 4; i++) { GPIOA -> ODR = sangdan[i]; Delay(10); } }

int main() { GPIO_Init8Led(); GPIO_Button_Init(); while(1) { int kt = 0; if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_1) == 0) { LedChanLe(); kt = 1; } if(kt == 1) { if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_2) == 0) { GPIOA -> ODR = 0xFFFF; } } else if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_2) == 0) { Sang_Dan(); } } }

Câu 4: (CLO1: 3đ). Cho địa chỉ của Port điều khiển 3 LED đơn Catot chung: 0xDDFF0000, 0xDDFF0004, 0xDDFF000. Được biết nếu tại địa chỉ này chúng ta ghi giá trị vào là 1 thì con LED đơn đó sẽ sáng và ghi giá trị vào là 0 thì con LED đơn đó tắt. Nhiệm vụ thực hiện viết một hàm chương trình C có tên gọi là DIEUKHIENLEDXOAY(a, b, c): Khai báo các biến a,b,c. Phần Assembly sẽ thực hiện điều khiển bật con LED ở vị trí 1 (tắt 2,3), sau đó bật 2 (tắt 1,3,), rồi bật 3 (tắt 1,2), và lặp đi lặp lại pattern xoay vòng này với chu kỳ mỗi trạng thái là 0.4s. Để làm được chúng ta viết thêm chương trình làm hàm delay trong assembly để thực hiện trọn vẹn quá trình này

C programming: static void DIEUKHIENLEDXOAY(int a, int b, int c); void delay(int time) { for(int i = 0; i < time; i++) { for(int j = 0; j < 0x2AFF; j++); } } int main() { int a, b, c; int time; a = 1, b = 0, c =0; DIEUKHIENLEDXOAY(a, b, c); delay(time); a = 0, b = 1, c =0; DIEUKHIENLEDXOAY(a, b, c); delay(time); a = 0, b = 0, c =1; DIEUKHIENLEDXOAY(a, b, c); delay(time); }

.text .arm .global DIEUKHIENLEDXOAY .global delay DIEUKHIENLEDXOAY: LDR R4,0xDDFF0000 LDR R5,0xDDFF0004 LDR R6,0xDDFF0008 MOV R0, #1; MOV R1, #0; MOV R2, #0; STR R0, [R4] ;1 STR R1, [R5] ;0 STR R2, [R6] ;0 MOV PC, LR MOV R0, #100 MOV R0, #0; MOV R1, #1; MOV R2, #0; STR R0, [R4] ;0 STR R1, [R5] ;1 STR R2, [R6] ;0 MOV PC, LR MOV R0, #100 MOV R0, #0; MOV R1, #0; MOV R2, #1; STR R0, [R4] ;0 STR R1, [R5] ;0 STR R2, [R6] ;1 MOV PC, LR MOV R0, #100