Sơ đồ kết nối 8 led đơn với các chân hình chữ A:

Các bước cấu hình GPIO Output, Input:
- Bật clock ví dụ RCC_APB2PeriphClockCmd(Portx, Enable).

- Cấu hình chế độ cho chân , chọn chân, tốc độ speed cho chân.

- Khởi tạo cho GPIO thông qua hàm GPIO_Init(GPIOx, &CH);

Lập trình hiệu ứng sáng dần từ đỉnh chữ A cho xuống chân chữ A với chu kỳ 50ms (tức là bật 25ms tắt 25ms).

Ý tưởng:

- sẽ sắp xếp led theo thứ tự như sau PB3 sẽ là LED0 hàng đầu tiên

- PB4, PB5 lần lượt là LED1, LED2 ở hàng thứ 2

- PB6, PB7, PB8 lần lượt là LED3, LED4, LED5 ở hàng thứ 3

- PB9, PB10 lần lượt là LED6, LED7 ở hàng cuối cùng

- sẽ cho led sáng lần lượt theo từ đỉnh chữ A (PB3) đến chân cuối cùng (PB9, PB10) với chu kỳ 50ms

- GPIO xuất mức 1 thì led sáng
hiệu ứng sáng dần từ đỉnh chữ A cho xuống chân chữ A

0000 0000 0000 = 0x000

0000 0000 1000 = 0x008 (đỉnh)

0000 0011 1000 = 0x038 (hàng 2)

0001 1111 1000 = 0x1F8 (hàng 3)

0111 1111 1000 = 0x7F8 (hàng cuối cùng)

hiệu ứng sáng dần từ chân chữ A cho đến đỉnh chữ A

0000 0000 0000 = 0x000

0110 0000 0000 = 0x600 (hàng cuối cùng)

0111 1100 0000 = 0x7C0 (hàng 3)

0111 1111 0000 = 0x7F0 (hàng 2)

0111 1111 1000 = 0x7F8 (đỉnh)

Lập trình hiệu ứng sáng dần từ đỉnh chữ A cho xuống chân chữ A với chu kỳ 50ms:

int led_arr[] = {0x000, 0x008, 0x038, 0x1F8, 0x7F8}; void hieu_ung_chu_A1(void) // tu dinh chu A den chan chu A { int i; for (i = 0; i < sizeof(led_arr) / sizeof(led_arr[0]); i++) { GPIOB->ODR &= ~0x7F8; GPIOB->ODR ¦= led_arr[i]; delay_ms(10); } } int main() { gpio_config(); while (1) { hieu_ung_chu_A1(); } }

Ý cuối cùng:

int led_arr[] = {0x000, 0x008, 0x038, 0x1F8, 0x7F8}; int led_arr2[] = {0x000, 0x600, 0x7C0, 0x7F0, 0x7F8}; int counter = 0; void hieu_ung_chu_A1(void) // tu dinh chu A den chan chu A { int i; for (i = 0; i < sizeof(led_arr) / sizeof(led_arr[0]); i++) { GPIOB->ODR &= ~0x7F8; GPIOB->ODR ¦= led_arr[i]; delay_ms(10); } } void hieu_ung_chu_A2(void) // tu chan chu A den dinh chu A { int i; for (i = 0; i < sizeof(led_arr) / sizeof(led_arr[0]); i++) { GPIOB->ODR &= ~0x7F8; GPIOB->ODR ¦= led_arr2[i]; delay_ms(10); } } void hieu_ung_nhap_nhay(void) { GPIOB->ODR &= ~0x7F8; delay_ms(25); GPIOB->ODR ¦= 0x7F8; delay_ms(25); } int main() { gpio_config(); while (1) { if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_0) == 0) { // counter++; counter = (counter + 1) % 4; // while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_0) == 0); } if (counter == 0) { GPIOB->ODR &= ~0x7F8; } if (counter == 1) { hieu_ung_chu_A1(); } else if (counter == 2) { hieu_ung_chu_A2(); } else if (counter == 3) { hieu_ung_nhap_nhay(); } } }

tổng cộng 8 led →28 giá trị khác nhau từ 0 đến 255 giá trị khi đạt đến giá trị 256 thì reset về 0 nếu nhấn tăng

Nên nối led active-high tức là anode nối với GPIO, còn cathode nối với GND.

#include "stm32f10x.h" void delay_ms(uint32_t ms); void gpio_output(void); void gpio_input(void); int cnt = 0; int main() { gpio_output(); gpio_input(); cnt = 0; GPIOB->ODR = 0; while (1) { if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8) == RESET) { cnt++; if (cnt > 255) { cnt = 0; } GPIOB->ODR = cnt; while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8) == RESET); } if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_9) == RESET) { cnt--; if (cnt < 0) { cnt = 255; } GPIOB->ODR = cnt; while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_9) == RESET); } } } void delay_ms(uint32_t ms) { volatile uint32_t i, j; for (i = 0; i < ms; i++) { for (j = 0; j < 0x1995; j++); } } void gpio_output(void) { // enable clock RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 ¦ GPIO_Pin_1 ¦ GPIO_Pin_2 ¦ GPIO_Pin_3 ¦ GPIO_Pin_4 ¦ GPIO_Pin_5 ¦ GPIO_Pin_6 ¦ GPIO_Pin_7; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); } void gpio_input(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 ¦ GPIO_Pin_9; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); }

#include "stm32f10x.h" // fibonacci: 0 1 1 2 3 5 8 13 21 uint16_t fibo[20]; int f_cnt = 0; int f_idx = 0; void solve(void); void gpio_output(void); void gpio_input(void); int main() { gpio_output(); gpio_input(); solve(); while (1) { if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == RESET) { GPIOB->ODR = fibo[f_idx]; f_idx++; if (f_idx > f_cnt) { f_idx = 0; } while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0) == RESET); } } } void solve() { uint32_t a = 0, b = 1; while (b <= 0xffff) { fibo[f_cnt++] = (uint16_t)b; uint32_t c = a + b; a = b; b = c; } } void gpio_output() { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = 0xffff; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct); } void gpio_input() { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); }